- Исходные данные

- Температура окружающей среды: Tн=288 К;

- Давление окружающей среды: Pн=101325 Па;

- Начальная температура газа перед турбиной: T3=1300 К;

- Газовая постоянная воздуха: R=287 Джкг⋅K;

- Показатель изоэнтропы для воздуха: kв=1,4;

- Показатель изоэнтропы для газа: kг=1,33;

- Теплоемкость воздуха: Cв=1007 кДжкг⋅K;

- Теплоемкость газа: Cг=1160 кДжкг⋅K;

- Коэффициент потерь на входе в компрессор: σвх=0,98;

- Коэффициент потерь давления воздуха в вых. устройстве: σвых*=0,97;

- Коэффициент потерь давления воздуха перед КС: σvtepl*=0,97;

- Коэффициент потерь давления воздуха в КС: σкс=0,97;

- Политропный КПД турбины: ηпол=0,88;

- Механический КПД турбины: ηмт=0,99;

- Механический КПД компрессора: ηмк=0,99;

- Адиабатический КПД компрессора: ηкад=0,88;

- Степень повышения давления в компрессоре: πк=14;

- Эффективная мощность: Nэф=6500 кВт;

- Степень рекуперации: μ=85.

Вариантный расчет газовой турбины с учетом регенерации

- Давление воздуха перед компрессором:

P1*=σвх⋅ Pн= 99298,5 Па;

- Температура воздуха перед компрессором:

T1*=Tн= 288,0 К;

- Давление воздуха за компрессором:

P2*=πк*⋅ P1*= 1390179,0 Па;

- Температура воздуха за компрессором:

T2*=Tн*⋅πк*kв-1kв= 612,1 К;

- Работа, соответствующая изоэнтропийному перепаду в компрессоре:

Hок*=Cв⋅T1*⋅πк*kв-1kв-1= 326,419 кДжкг;

- Полезная работа в компрессоре:

Hк=Hок*ηкад= 370,93 кДжкг;

- Давление воздуха перед РВ:

P5*=σvtepl*⋅P2*= 1348473,63 Па;

- Давление газа перед турбиной:

P3*=σкс⋅P5*= 1308019,42 Па;

- Давление газа за турбиной:

P4*=Pнσвых*⋅σvtepl*= 107689,45 Па;

- Степень расширения газа в турбине:

πт*=P3*P4*= 12,1;

- Работа, соответствующая изоэнтропийному перепаду в турбине:

Hот*=Cг⋅T3*⋅1-πт*-kг-1kг= 696,423 кДжкг;

- Полезная работа в турбине:

Hт=Hот*⋅ηпол= 612,853 кДжкг;

- Температура газа за турбиной:

T4*=T3*⋅πт*-kг-1kг= 699,6 К;

- Расход воздуха через компрессор:

Gв=NэфHт⋅ηмт-Hкηмк= 28,01 кгс;

- Температура воздуха перед камерой сгорания:

Ts*=T5*⋅μ⋅T4*-T2*= 686,5 К;

- Теплота с учетом потерь в камере сгорания:

Q1'=Cг⋅T3*-T5*= 711,646 кДжкг;

- Расход теплоты:

Q1=Q1'ηкс= 733,656 кДжкг;

- Эффективная удельная работа:

He=Hт⋅ηмт-Hкηмк= 232,047 кДжкг;

- Эффективный КПД установки:

ηе=Hт⋅ηмт-HкηмкQ1= 0,316;

- Коэффициент полезной работы:

φ'=Hт⋅ηмт-HкηмкHт⋅ηмт= 0,382.

Построение графиков зависимостей

Двухмерные графики зависимости

На рисунке 2.1 изображен график зависимости φ от πк при заданной температуре газа перед турбиной T3:

$

Рисунок 2.1 — График зависимости φ от πк

На рисунке 2.2 изображен график зависимости ηe от πк при заданной температуре газа перед турбиной T3:

&

Рисунок 2.2 — График зависимости ηe от πк

На рисунке 2.3 изображен график зависимости He от πк при заданной температуре газа перед турбиной T3:

!

Рисунок 2.3 — График зависимости He от πк

На рисунке 2.4 изображен график зависимости ηe от He при заданной температуре газа перед турбиной T3:

^

Рисунок 2.4 — График зависимости ηe от He