- Исходные данные

- Температура окружающей среды: Tн=288 К;

- Давление окружающей среды: Pн=101325 Па;

- Начальная температура газа перед турбиной: T3=1300 К;

- Газовая постоянная воздуха: R=287 Джкг⋅K;

- Показатель изоэнтропы для воздуха: kв=1,4;

- Показатель изоэнтропы для газа: kг=1,33;

- Теплоемкость воздуха: Cв=1160 кДжкг⋅K;

- Теплоемкость газа: Cг=1007 кДжкг⋅K;

- Коэффициент потерь на входе в компрессор: σвх=0,98;

- Коэффициент потерь давления воздуха в вых. устройстве: σвых*=0,97;

- Коэффициент потерь давления воздуха перед КС: σvtepl*=0,99;

- Коэффициент потерь давления воздуха в КС: σкс=0,99;

- Политропный КПД турбины: ηпол=0,88;

- Механический КПД турбины: ηмт=0,99;

- Механический КПД компрессора: ηмк=0,99;

- Адиабатический КПД компрессора: ηкад=0,88;

- Степень повышения давления в компрессоре: πк=14,0;

- Эффективная мощность: Nэф=6500 кВт;

- Степень рекуперации: μ=85.

Вариантный расчет газовой турбины с учетом регенерации

- Давление воздуха перед компрессором:

P1*=σвх⋅ Pн@ Па;

- Температура воздуха перед компрессором:

T1*=Tн@ К;

- Давление воздуха за компрессором:

P2*=πк*⋅ P1*@ Па;

- Температура воздуха за компрессором:

T2*=Tн*⋅πк*kв-1kв@ К;

- Работа соответвующая изоэнтропийному перепаду в компрессоре:

Hок*=Cв⋅T1*⋅πк*kв-1kв-1@ кДжкг;

- Полезная работа в компрессоре:

Hк=Hок*ηкад@ кДжкг;

- Давление воздуха перед РВ:

P5*=σvtepl*⋅P2*@ Па;

- Давление газа перед турбиной:

P3*=σкс⋅P5*@ Па;

- Давление газа за турбиной:

P4*=Pнσвых*⋅σvtepl*@ Па;

- Степень расширения газа в турбине:

πт*=P3*P4*@;

- Работа соответсвующая изоэнтропийному перепаду в турбине:

Hот*=Cг⋅T3*⋅1-πт*-kг-1kг@ кДжкг;

- Полезная работа в турбине:

Hт=Hот*⋅ηпол@ кДжкг;

- Температура газа за турбиной:

T4*=T3*⋅πт*-kг-1kг@ К;

- Расход воздуха через компрессор:

Gв=NэфHт⋅ηмт-Hкηмк@ кгс;

- Температура воздуха перед камерой сгорания:

Ts*=T5*⋅μ⋅T4*-T2*@ К;

- Теплота с учетом потерь в камере сгорания:

Q1'=Cг⋅T3*-T5*@ кДжкг;

- Расход теплоты:

Q1=Q1'ηкс@ кДжкг;

- Эффективная удельная работа:

He=Hт⋅ηмт-Hкηмк@ кДжкг;

- Эффективный КПД установки:

ηе=Hт⋅ηмт-HкηмкQ1@;

- Коэффициент полезной работы:

φ'=Hт⋅ηмт-HкηмкHт⋅ηмт@.

Построение графиков зависимостей

На рисунке 2.1 изображен график зависимости φ от πк при заданной температуры газа перед турбиной T3:

$

Рисунок 2.1 — График зависимости φ от πк

На рисунке 2.2 изображен график зависимости φ от πк при заданной температуре газа перед турбиной T3:

&

Рисунок 2.2 — График зависимости ηe от πк