- Исходные данные

- Температура окружающей среды: Tн= К;

- Давление окружающей среды: Pн= Па;

- Начальная температура газа перед турбиной: T3= К;

- Газовая постоянная воздуха: R= Джкг⋅K;

- Показатель изоэнтропы для воздуха: kв=;

- Показатель изоэнтропы для газа: kг=;

- Теплоемкость воздуха: Cв= кДжкг⋅K;

- Теплоемкость газа: Cг= кДжкг⋅K;

- Коэффициент потерь на входе в компрессор: σвх=;

- Коэффициент потерь давления воздуха в вых. устройстве: σвых*=;

- Коэффициент потерь давления воздуха перед КС: σvtepl*=;

- Коэффициент потерь давления воздуха в КС: σкс=;

- Политропный КПД турбины: ηпол=;

- Механический КПД турбины: ηмт=;

- Механический КПД компрессора: ηмк=;

- Адиабатический КПД компрессора: ηкад=;

- Степень повышения давления в компрессоре: πк=;

- Эффективная мощность: Nэф= кВт.

Вариантный расчет газовой турбины без учета регенерации

- Давление воздуха перед компрессором:

P1*=σвх⋅ Pн@ Па;

- Температура воздуха перед компрессором:

T1*=Tн@ К;

- Давление воздуха за компрессором:

P2*=πк*⋅ P1*@ Па;

- Температура воздуха за компрессором:

T2*=Tн*⋅πк*kв-1kв@ К;

- Работа, соответствующая изоэнтропийному перепаду в компрессоре:

Hок*=Cв⋅T1*⋅πк*kв-1kв-1@ кДжкг;

- Полезная работа в компрессоре:

Hк=Hок*ηкад@ кДжкг;

- Давление газа перед турбиной:

P3*=σкс⋅P2*@ Па;

- Давление газа за турбиной:

P4*=Pнσвых*@ Па;

- Степень расширения газа в турбине:

πт*=P3*P4*@;

- Работа, соответствующая изоэнтропийному перепаду в турбине:

Hот*=Cг⋅T3*⋅1-πт*-kг-1kг@ кДжкг;

- Полезная работа в турбине:

Hт=Hот*⋅ηпол@ кДжкг;

- Температура газа за турбиной:

T4*=T3*⋅πт*-kг-1kг@ К;

- Расход воздуха через компрессор:

Gв=NэфHт⋅ηмт-Hкηмк@ кгс;

- Температура воздуха перед камерой сгорания:

T2*@ К;

- Теплота с учетом потерь в камере сгорания:

Q1'=Cг⋅T3*-T2*@ кДжкг;

- Расход теплоты:

Q1=Q1'ηкс@ кДжкг;

- Эффективная удельная работа:

He=Hт⋅ηмт-Hкηмк@ кДжкг;

- Эффективный КПД установки:

ηе=Hт⋅ηмт-HкηмкQ1@;

- Коэффициент полезной работы:

φ'=Hт⋅ηмт-HкηмкHт⋅ηмт@.